WORD 3 · 학습자료

# 명령어 요약 · 문제 해결
참고서

실습 중 옆에 펴놓고 바로 찾아보는 빠른 참고 자료

2026-08-10  ·  자동차 자동화 공정 학습자료

# 1. RAPID 명령어 요약

| 분류 | 명령/문법 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| 동작 | MoveJ dest, speed, zone, tool | 관절이 동시에 목표 도달(경로 곡선 가능) |
| 동작 | MoveL dest, speed, zone, tool | TCP가 직선으로 이동 |
| 동작 | MoveC via, dest, speed, zone, tool | TCP가 원호로 이동 |
| 동작 | MoveAbsJ dest, speed, zone, tool | 관절 각도를 절대값으로 지정 |
| 변수 | VAR num x := 0; | 일반 변수 (재시작 시 초기화) |
| 변수 | PERS num x := 0; | 영구 변수 (전원 꺼도 유지) |
| 변수 | CONST num x := 0; | 상수 |
| I/O | IF di05_X = 1 THEN ... ENDIF | 디지털 입력 조건 분기 |
| I/O | PulseDO \PLength:=0.2, do05_X; | 0.2초 펄스 출력 |
| I/O | WaitDI di05_X, 1; | 신호가 1이 될 때까지 대기(타임아웃 옵션 확인 필요) |
| 에러 처리 | TRAP name ... ENDTRAP | 인터럽트 핸들러 정의 |
| 에러 처리 | CONNECT evt WITH trapName; | 인터럽트를 TRAP에 연결 |
| 에러 처리 | ISignalDI di05_X, val, evt; | 특정 신호 값이 될 때 인터럽트 발생 |
| 에러 처리 | ERROR ... RETRY | PROC 안에서 에러 발생 시 처리, 실패 지점부터 재시도 |
| 통신 | SocketCreate/Connect/Send/Receive/Close | TCP 소켓 통신 (RobotWare 5.08+ 로 알려짐, 미확인) |
| 통신 | SocketSend sock \Str:="msg\0D\0A"; | 개행을 반드시 직접 붙여야 함 |

💡 이 표는 빠른 참고용 요약이며, 정확한 파라미터 전체 목록은 공식 RAPID Technical Reference Manual(3HAC16581-1)을 참고하세요 — 링크는 4절 참고자료에 있습니다.

# 2. 프로토콜 메시지 타입 요약

| 타입 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| COMMAND | 장치에 행동을 요청 | Start, RESET_SEQUENCE |
| EVENT | 실제로 의미 있는 사건이 일어남 | EVENT PICKUP_ARRIVED station=3abb unit=2 |
| STATUS | 현재 상태를 보고(진단용, 허가 근거로 쓰면 안 됨) | STATUS CONVEYOR_START direction=FWD |
| ACK | 메시지를 정상 수신했다는 응답 | ARRIVAL_ACK station=3abb unit=2 |
| ERROR/FAULT | 오류 보고 | ERROR ROUTE_FAILED |

💡 핵심 규칙: STATUS 메시지를 근거로 출고 허가 같은 중요한 결정을 내리면 안 됩니다 — STATUS는 어디까지나 진단용 로그입니다.

# 3. 트러블슈팅 체크리스트

| 증상 | 먼저 의심할 것 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 로그는 정상인데 실제 장비가 이상하게 동작 | 확인 신호와 실행 신호가 배선에서 겸용되고 있지 않은지 | I/O 매핑 문서에서 그 DO가 실제로 뭐에 연결돼 있는지 재확인 |
| 메시지가 이상하게 잘려서 파싱됨 | TCP 메시지 프레이밍 문제 | 개행(\0D\0A)이 매 SocketSend마다 붙었는지, 수신 쪽이 완전한 줄만 파싱하는지 확인 |
| 같은 이벤트가 두 번 처리됨 | 재전송된 메시지를 중복으로 처리 | event_id/run_id 기준으로 이미 처리한 이벤트인지 확인하는 로직이 있는지 |
| AMR이 반납하러 온 것뿐인데 출고가 됨 | 도착 목적(purpose)을 구분하지 않음 | PICKUP_ARRIVED와 RETURN_ARRIVED가 프로토콜 레벨에서 분리돼 있는지 확인 |
| 서버가 재시작하면 진행 상황을 잃어버림 | 상태가 인메모리에만 있음 | 이벤트 로그(storage/)를 재생해서 상태를 복구하는 구조인지 확인 |
| 자동 생산 스레드가 조용히 멈춤 | 타임아웃 없는 블로킹 대기 | threading.Event().wait()류에 timeout이 걸려 있는지 확인 |
| Arduino가 서버에 연결이 안 됨 | 서버 IP가 하드코딩돼 있는데 IP가 바뀜 | UDP 디스커버리 또는 DHCP 예약 여부 확인 |
| 실제 최신 코드가 뭔지 헷갈림 | 파일명 버전(Ver06/Ver07 등)이 여러 갈래로 분기 | git 브랜치/태그 기준으로 확인, 파일 자체의 헤더 주석에 계보가 적혀있는지 확인 |

# 4. 전체 참고 자료 목록 (검증 상태 포함)

✅ = 원문을 직접 확인함 · ⚠️ = 2차 출처 기준, 원문 대조는 못함 · ❌ = 확인 안 됨(수치·세부사항을 추측하지 않고 비워둠)

## 공식 표준 / 공식 문서

| 자료 | 상태 | 링크 |
| --- | --- | --- |
| ABB Developer Center — RWS 개요 | ✅ | developercenter.robotstudio.com/api/rwsApi/ |
| RAPID Technical Reference Manual (3HAC16581-1) | ✅ (링크만, 본문 미대조) | library.e.abb.com |
| EGM Application Manual — OmniCore (3HAC073318-001) | ✅ (링크만, 본문 미대조) | library.e.abb.com |
| Tailscale — Subnet routers | ✅ | tailscale.com/docs/features/subnet-routers |
| Tailscale — Access control (ACL) | ✅ | tailscale.com/docs/features/access-control |
| Tailscale — Connecting without installing Tailscale | ✅ | tailscale.com/docs/reference/devices-without-tailscale |
| OPC UA 개요 | ✅ | ptc.com/en/technologies/iiot/industrial-automation/opc/opc-ua |
| ISA-88 배치 제어 표준 설명 | ✅ | plcacademy.com/isa-88-s88-batch-control-explained |
| ISA-95 피라미드 설명 | ✅ | symestic.com/en-us/blog/mes/isa95 |

## 2차 출처 (버전에 따라 다를 수 있음)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RWS 1.0 vs 2.0 차이 | RWS 1.0=RobotWare6, RWS 2.0=RobotWare7부터(OpenAPI 3.0) |
| EGM 통신 방식 | UDP + Google Protobuf(egm.proto) |
| EGM 주기 | 최대 250Hz(4ms) — 여러 출처 일치하나 공식 원문 미대조 |
| EGM 옵션 번호 | 689-1 (컨트롤러 세대별 689-2일 수 있음) |
| RAPID Socket 최소 RobotWare 버전 | 5.08 이상이라는 언급 |

## 확인하지 못한 항목 (실습 전 재확인 필요)

RWS의 OAuth2 토큰 인증 지원 여부

SocketReceive의 정확한 기본 타임아웃 값

RAPID 컨트롤러의 동시 소켓 연결 수 제한

EGM 옵션이 학생/교육용 라이선스에 기본 포함되는지 여부

## 논문

| 논문 | 핵심 |
| --- | --- |
| Sugar Shack 4.0 (arXiv 2510.15708) | 소규모 IIoT 실증, 공유 자원 인터록+우선순위 큐 |
| Development of a Smart MES Architecture for SMEs (MDPI) | 중소규모 현장용 경량 MES 사례 |
| Architecture and Security of SCADA Systems: A Review (arXiv 2001.02925) | SCADA 보안 리뷰, Stop과 비상정지 분리 원칙 |

## 오픈소스 / 커뮤니티

| 자료 | 핵심 |
| --- | --- |
| Open-Industry-Project (GitHub) | PLC 통신 계층 분리, 스레드세이프 이중 버퍼, Tag Group 패턴 |
| ROS-Industrial / PLCnext ROS Bridge | PLC는 안전제어 전담, 상위 레이어는 보완 역할 |
| PLCtalk.net (실무자 포럼) | MTU-RTU-HMI 3단 구조가 실무 표준 멘탈모델 |
| CodeProject / Stephen Cleary 블로그 | TCP 메시지 프레이밍 정석 패턴 |
| OpenPLC Forum | MQTT vs Modbus TCP/IP 실무 논의 |

## 프로젝트 내부 자료

0723_AMR_Project/NEXT_PROJECT_KICKOFF_PROMPT.md — 1차 프로젝트 회고 문서

0723_AMR_Project/Final_Ver07/ — 실제로 이어지는 최신 서버·RAPID·Arduino 코드

RobotStudio/CLAUDE.md — 코드 컨벤션·인수인계 스타일 참고

Server_Architecture_Study.docx — 서버 아키텍처 심화(ISA-95/88, 이벤트 소싱 등)